1.交互分析功能需求：

- 粒子数据文件索引及打开功能；

- 可对能谱进行重新刻度，或刻度数据导入；

- 常用功能：可进行谱放大缩小，自适应屏幕调整能谱大小，常规或对数能谱显示，显示能谱信息、刻度参数等常规信息；

- 粒子时间差统计，给出粒子时间差的统计结果，能够根据指定的时间差对符合事件进行筛选（功能5）；

- 能谱显示：可显示能量计数谱、二维符合谱；在符合时间未给出的情况下不显示符合能谱，只显示能量计数谱；

- 能量计数谱可显示原始能谱、符合谱、反符合能谱（可选择探测器，如在信息中没有探测器的信息则此选项为不可选）；

- 能量技术谱分析可根据选定能峰的信息给出可能的核素信息，通过选择核素可同步显示该核素其他能峰对应能量区域的能谱信息，如果有能峰存在给出该区域的能峰拟合信息；

- 时间切片功能，按指定的时间间隔统计特征能峰（或指定区域，即ROI）的计数率，给出时间段内计数率随测量时间的变化；

- 多条件粒子筛选、显示及统计功能：通过时间差、能量、符合次数筛选不同类型的符合事件及其粒子信息，指定筛选给出粒子的类型（电子、光子），统计事件次数，实现可视化；

- 数据拟合：通过默认或输入的公式对指定（ROI区域）的能峰进行拟合，给出峰位、FWHM、峰面积、本底计数等信息，可在能谱上显示拟合能谱曲线及本底曲线（只在能量计数谱上显示）；

- 符合能谱数据统计：统计ROI区域的计数，针对二维符合能谱ROI区域可设为圆形或任意角度的长方形，统计区域中不同能量的计数（及其粒子信息）。

- 二维符合谱的显示：模式1，横轴为初级入射粒子的能量keV，纵轴为次级入射粒子的能量keV之和；模式2：横轴为入射γ、X光子的能量keV，纵轴为电子的能量keV；

2.目前使用的峰拟合函数：

光子

- f_peak=f_peak=@(A,delt,H,W,C,P,x)A*exp(-(x-P).^2 ./(2*delt^2))+H./(1+exp((x-P)./W))+C;

- 电子

- f_epeak=@(A,Bg,a,m.delt,a)Bg+A*(1+((x)./a).^2).^(-m).*exp(-delt.*atan((x)./a))

Matlab峰拟合脚本（γ能谱）：

clear;

clc;

close all;

%% 参数设置

fname = 'SampleA.TKA';

count = load(fname); % * .TKA 是纯文本列向量

% load('E:\UnCSSSP\Matspace\electron\si_sp.mat')

% count=data1(:,2);

% 能量刻度: En = a * ch + b

par_encal = [3.509e-1, -1.965e-2]; % [a, b] 单位: keV/channel

a = par_encal(1);

b = par_encal(2);

x_ch=1:length(count);

x_en=a*x_ch+b;

% 峰形刻度: FWHM(keV) = p_form(1)*sqrt(En) + p_form(2)

p_form = [3.968e-2, 3.661e-1]; % [k, c]

% 拟合峰能量（keV）输入峰能量

E_peak =input('指定全能峰能量keV:');

% 计算 FWHM 和 高斯标准差

FWHM = p_form(1) * sqrt(E_peak) + p_form(2);        % keV

delt = FWHM / 2.355;                                % 高斯 σ（keV）

% 转换为道址（用于提取数据）

FWHM_ch = FWHM / a;         % 道址宽度

delt_ch = delt / a;         % σ 道址

p_chn = round((E_peak - b) / a);  % 峰位道址

% 提取数据范围：±1.5 FWHM，共 p_w 个点

p_w = 9;

channels = (p_chn - round(6*FWHM_ch)) : (p_chn + round(5 * FWHM_ch));

% if length(channels) < p_w

%     error('提取道址范围过小，请检查 FWHM 或 p_w');

% end

% channels = channels(1:p_w);  % 截取 p_w 个点

% 提取能量和计数

en_p = a * channels + b;     % 实际能量（keV）

p_count = count(channels)';  % 注意：转置为列向量

%% 定义拟合函数（所有参数显式列出）

% f(x) = Gaussian + Sigmoid tail + constant

f_peak = @(A, delt, H, W, C, P, x)A*exp(-(x-P).^2 ./(2*delt^2))+H./(1+exp((x-P)./W))+C;

%本底函数

f_BG=@(A, delt, H, W, C,P , x)H./(1+exp((x-P)./W))+C; %本底函数

%峰函数

f_pk_s=@(A, delt, H, W,P , x)A.*exp(-(x-P).^2/(2.*delt.^2)); %计算得出的峰函数

% 初始猜测

startA = max(p_count) - min(p_count);  % 峰高

startC = min(p_count);                 % 基线

startH = 0.1 * startA;                 % 拖尾幅度（经验）

startW = delt * 2;                     % 拖尾尺度（经验）

startP = E_peak;                       % 峰位

opts = fitoptions('Method', 'NonlinearLeastSquares');

opts.StartPoint = [startA, delt, startH, startW, startC, startP];  % A, delt, H, W, C

opts.Robust = 'LAR';           % 抗异常值

opts.Display = 'off';

opts.TolFun = 1e-10;

opts.TolX = 1e-10;

% 定义 fittype

ft = fittype(f_peak,'independent','x','dependent', 'y','coefficients', {'A', 'delt', 'H', 'W', 'C','P'});

%% 拟合

[info_pfit, gof, output] = fit(en_p', p_count', ft, opts);

% 提取结果

A = info_pfit.A;

delt_fitted = info_pfit.delt;  % 可更新

H = info_pfit.H;

W = info_pfit.W;

C = info_pfit.C;

P = info_pfit.P;

%% 输出结果

fprintf('  全能峰拟合完成（%g keV）:\n', E_peak);

fprintf('  A  = %.2f\n', A);

fprintf('  H  = %.2f\n', H);

fprintf('  W  = %.2f keV\n', W);

fprintf('  P  = %.2f keV\n',P);

fprintf('  C  = %.2f (基线)\n', C);

fprintf('  R^2 = %.6f\n', gof.rsquare);

fprintf('  RMSE = %.4f\n', gof.rmse);

%% 计算峰计数

peak_only = @(x) f_pk_s(A, delt_fitted, H, W, P, x);

background = @(x) f_BG(A, delt_fitted, H, W, C, P, x);

full_peak = @(x) f_peak(A, delt_fitted, H, W, C, P, x);

% 积分范围：±3σ（能量空间）

x_low  = E_peak - 3 * delt_fitted;

x_high = E_peak + 3 * delt_fitted;

% 积分求解峰面积

Area_total = integral(full_peak, x_low, x_high, 'ArrayValued', true)/a;

BG_area    = integral(background, x_low, x_high, 'ArrayValued', true)/a;

Peak_area  = integral(peak_only, x_low, x_high, 'ArrayValued', true)/a;

fprintf('\n %.2f keV全能峰面积计算:\n',E_peak);

fprintf('  全峰面积 = %.2f \n', Area_total);

fprintf('  本底面积 = %.2f \n', BG_area);

fprintf('  净峰面积 = %.2f \n', Peak_area);

%% 绘图

monitorPositions = get(0, 'MonitorPositions');

[~, numMonitors] = size(monitorPositions);

if numMonitors < 2

error('仅检测到一个显示器，无法在副屏显示。');

end

% 副屏位置

secondaryMonitor = monitorPositions(2, :); % [left, bottom, width, height]

fig_pos=secondaryMonitor;

fig_pos(1) = fig_pos(1) + 8 ;

fig_pos(3) = fig_pos(3) - 8 ;

fig_pos(4) = fig_pos(4) - 85;

figure;%figure('WindowState','fullscreen')

set(gcf, 'Units', 'pixels', 'Position', fig_pos);

subplot(1,3,[1,2]);

plot(x_en,count);

xlabel('能量 (keV)');

ylabel('计数');

grid on;

subplot(1,3,3);

plot(en_p, p_count, 'bo', 'DisplayName', '数据点');

hold on;

x_fine = linspace(min(en_p), max(en_p), 100);

plot(x_fine, f_peak(A, delt_fitted, H, W, C, P, x_fine), 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '拟合曲线');

plot(x_fine, f_pk_s(A, delt_fitted, H, W, P,  x_fine), 'g--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '单峰曲线')

plot(x_fine, f_BG(A, delt_fitted, H, W, C, P,  x_fine), 'c--', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '本底曲线')

plot(x_fine, f_pk_s(A, delt_fitted, H, W, P,  x_fine)+f_BG(A, delt_fitted, H, W, C, P,  x_fine), 'b--', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '单峰曲线')

xlabel('能量 (keV)');

ylabel('计数');

title(sprintf('%.1f keV 峰拟合', P));

legend('Location', 'best');

grid on;

hold off;

%% 添加文本框显示结果

annotation('textbox', [0.898, 0.81, 0.1, 0.1], 'String',{sprintf('修正后峰位：%.3f', P),sprintf('修正后方差：%.3f keV', delt_fitted), ...

sprintf('拟合优度:%.5f',gof.rsquare),sprintf('净峰面积:%.0f', Peak_area)}, 'BackgroundColor', 'white', 'EdgeColor', 'k', 'FontSize', 10);