编号：                                        
版本：V1.0
符合测量能谱分析软件合同研制总结
	


符合测量能谱分析软件

研制总结报告
北京五木恒润科技有限公司
二Ｏ二五年十二月

	符合测量能谱分析软件

研制总结报告



	拟制单位：北京五木恒润科技有限公司

拟 制 人：

审    核：

会    签：

标 准 化：

批    准：


目 次

11 任务来源


12 产品概述


12.1 主要组成


12.2 主要功能


13 研制过程


13.1 立项阶段


23.2 方案阶段


33.3 设计实施阶段


123.4 验收阶段


133.5 交付阶段


133.6 关键技术攻关


134 出现的技术问题及解决情况


135 产品满足技术要求情况


166 产品“通用质量特性”情况


166.1 环境适应性情况


166.2 可靠性情况


176.3 测试性情况


176.4 维修性设计


186.5 安全性情况


186.6 保障性情况


197 自主可控情况


197.1 自主可控情况


208 生产管理与控制


208.1 明确生产阶段和部门职责


248.2 生产过程控制


248.3 主要的配套产品、设备、材料和供货情况


249 贯彻产品标准化大纲情况


249.1 设备生产标准规范落实情况


249.2 文档资料标准规范落实情况


249.3 项目实施管理的原则


249.4 项目管理目标


249.5 项目管理措施


259.6 项目管理组织


269.7 项目策划


269.8 需求管理


279.9 系统设计管理


279.10 系统编码开发


279.11 系统测试


2810 产品质量、工艺性、经济性评价


2810.1 产品质量评价


2810.2 产品工艺性评价


2810.3 产品经济性评价


2811 结束语





1  任务来源

任务来源：中国人民解放军63672部队；

任务依据： “符合测量能谱分析软件”科研外协合同技术指标。

2  产品概述

2.1  主要组成

该符合测量能谱分析软件共计4组交付物，由符合测量能谱分析软件1套、符合测量能谱分析软件源代码、符合测量能谱分析软件配套文档、符合测量能谱分析软件第三方测试报告等组成，配置表见2表 ‑1
。

表 2‑1 符合测量能谱分析软件主要配置表
	序号
	名   称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1 
	符合测量能谱分析软件
	可运行软件安装文件
	1
	套
	乙方提供

	2 
	符合测量能谱分析软件源代码
	可运行软件源代码
	1
	套
	乙方提供

	3 
	符合测量能谱分析软件配套文档
	Word文档电子版及纸质版
	1
	套
	乙方提供

	4 
	符合测量能谱分析软件第三方测试报告
	Word文档电子版及纸质版
	1
	份
	乙方提供


2.2  主要功能

符合测量能谱分析软件项目，包括符合测量能谱分析软件一套、符合测量能谱分析软件源代码、符合测量能谱分析软件配套文档、符合测量能谱分析软件第三方测试报告四个主要交付物。符合测量能谱分析软件主要由测量参数配置、测量控制、能谱数据获取、能谱图形化展示、历史数据分析、测量过程数据回放、用户与数据管理等模块组成，实现测量设备的硬件控制、测量参数设置、测量过程可视化、测量过程实时分析等主要功能，测量过程中能够显示能量、效率、分辨率和刻度参数，并且可对刻度参数进行修改并重新拟合。支持数据标准化存储，能够对历史能谱数据进行回放和离线分析。

3  研制过程

3.1  立项阶段

2025年4月15日-2025年4月16日  完成项目销售合同及项目立项审批。立项阶段主要完成工作如下：

(1)技术可行性 

主要考虑收到的需求是否能在存在的或在未来可能获得的技术中实现。这涉 

及到系统的运行环境以及其他技术如设备控制、数据接受、数据处理、数据存储数据分析等，评估现有的技术设施是否能满足系统的需求。 

(2)经济可行性： 

经济可行性是指计算项目的总成本并与预期的收益进行比较，确保项目的投入能够获取相应的投资回报。涉及到成本效益分析、预期收益、项目经济性评价等内容。不仅要考虑初期的投资成本，还要预测运行、维护以及升级的成本。 

(3)法律可行性： 

法律可行性是指确保项目的所有方面都符合国家、地方和行业的法规。需要对所涉及的法规有足够的理解，查验产品的设计、实施方式是否违反相关法规，并确保在全过程中的合规性。

(4)运作可行性： 

运作可行性是指评估项目是否能够在组织的运作流程中顺利进行，是否符合公司的策略、结构和流程，让所有的人都能接受，并且不会对公司的运营流程造成混乱。 

(5)调度可行性： 

调度可行性是指评估项目能否在预定的时间内完成。这需要预计项目的开始、实施和完成的时间，并对所有的时段进行合理的预测和规划。

3.2  方案阶段

2025年4月17日-2025年4月25日  完成方案确定及方案评审。

3.2.1  技术承诺

供方在技术服务中承诺： 

(1)在本项目中投入技术精湛、业务熟悉、经验丰富的稳定技术实施队伍，并保证全体人员具有合理的配备和技术构成； 

(2)采用目前先进、成熟的技术，并充分利用先进技术的技术特征，以保证本系统具有较长的生命周期和质量； 

(3)全面满足甲方标书中技术规范的要求，努力使需求方满意，与需求方通力协作，以使本项目的建成能为需求方真正带来价值； 

(4)所采用的技术，我公司将毫无保留的共享给需求方技术人员，进行相关技术知识转移； 

(5)非常愿意和需求方指定的技术机构进行技术合作； 

(6)我公司承诺所提供的所有软件产品都有中国境内的正式合法使用权，涉及到的第三方产品不存在知识产品权方面的问题； 

(7)我公司承诺所选择的系统软件能符合需求方标书中技术规范的要求； 

(8)我公司承诺将提供确保应用系统正常运行所需的管理、运营、维护和二次开发等所需的详细软件系统全套文件及清单，包括设计文件、系统文件、软件系统技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件，整个系统故障处理流程文件等，并保证文档的一致性和完整性。

3.2.2  技术支持及维护

(1)项目支持 

供方成立专门的项目支持小组，针对需求方本次系统的实际需求，提供项目需求分析、项目整体规划、系统设计、针对用户特 殊需求进行功能补充开发等一系列支持服务。 

(2)驻场服务 

在项目开发阶段，因项目需要，可以提供驻场开发服务，供方派出一位负责人对客户现场人员进行统一管理，且供方负责人会按要求定期与技术人员在客户现场办公。 

(3)售后维护服务 

供方的售后服务管理是一个完整服务结构体系，主要由本地技术支持中心负责。保证客户在购置产品和服务后的整个生命周期中，始终得到最便捷和优质的维护。负责需方的系统维护管理、技术支持，包括已有需方数据和软件版本维护和管理。

3.3  设计实施阶段

3.3.1  需求分析阶段
2025年4月27日-2025年5月14日开展需求分析，在软件需求分析阶段，由项目负责人组织进行软件需求分析，出具需求规格说明书。

在需求分析过程中，按照合同技术指标，与采购方逐一确认需求细节，完成功能点分析、接口分析等。且以会议的方式同采购方确认需求。
3.3.2  软件设计阶段
2025年5月15日-2025年6月13日开展软件设计

软件设计采用原型驱动法，根据设计的原型图体现出软件的功能布局和操作流程。

根据《需求规格说明书》，系统功能模块分别为测量参数设置、测量控制、设备运行监控、数据分析、数据与用户管理五个模块。

[image: image1.png]11:52 5% (@ eessue )

R —_—

Pore———— o o
|| | | | S RS W oomem an v omesm o4 v @ e w9 ;2 v

st B saks

85 200512.02103012
RENTET 20250713 154506
FAREOE 20250713 161132

WL
Freiaia) 2025-12-02 1030:12
[
L | 3000 o Lt AR 1800
e . BEG). 1800
| e
FoRLEY%): 5%
e R (V) iz T |
xetzim 153 I o1 s == < ol 3]
Ar37 1165 10 0.1 15
! 95 1165 10 01 15 St ST
5 NbSs 1165 10 0.1 15 wan. SE000KeV
£ S = T e
Tcogm 1165 10 o1 15 FWHM: 14251263 KeV
Ru103 1165 10 0.1 15 BB 7844/59.83 cps.
xet2am 1es S 01 I = e
: wam 2094
L] FELH):  855I%





图 3-1软件主界面
其中测量参数设置完成对谱仪的参数设置，包含13个参数的单个及批量设置。

[image: image2.png]1 EfEREE F=E mv | FraBE RFRIFERE | RN FEEE
2 A 0.2~20 [ERR0.2 = 02 02 v FrEEE RIFBZIFTEIBE | SEEREEE
3 IR E] 0.2~2.4 [ERR0.2 = 20 20 v FrEBE RIFBZIFTEIBE | SRR REE
4 MEERE H=E = FraBE RFERIFERE | RN FREE
5 B HEE = FraBE RFRIFERE | RN FEEE
3 WEEE 2~254 [EFE2 us 2 2 v FrEBEE RIFBZIFTEIBE | SEEREEE
7 RS 0/172/3 us 1 1 v FrEBE RIFBZIFTEIBE | SRR REE
8 WMAESIER E/R us E IE v FraBE RFERIFERE | RN FREE
9 LFR AT mv ESCE S v FraBE RFRIFERE | RN FEEE
10 RIS F=E mv 2 2 FrEiBE RFERIFERE | RN FREE
11 i 0.5~9.5 [ERR0.1 = 06 06 v FrEBE RIFBZIFTEIBE | SRR REE
12 BiEE FEE Sy - FraBE RFERIFERE | RN FREE
13 WEEH 256/512/1024/2.. -~ 256 256 v FEBE





图 3-2数字化谱仪参数设置
测量控制模块主要实现对设备的手动及自动化测量控制，实时接收测量数据并进行图形化展示，展示谱线、测量信息、谱信息、ROI信息、关注核素信息等。同时包括能量刻度设置、效率刻度设置、数据保存等功能。
[image: image3.png]X

EE: |1 v/

o =

200 1 402.00 35.00 3495 -0.00 99.00 99.00 0.00 1970-01-01 |3
m' 150 2 1781.00 129.00 12919 0.00 109.00 109.00 0.00 1970-01-01 |23
100 3 2215.00 159.00 158.85 -0.00 132.00 132.00 0.00 1970-01-01 |3
50
0

0 1000 2000 3000

Ehk




图 3-3能量刻度设置
[image: image4.png]KeV

HaneE:
B

10000

600
R (KeV)





图 3-4效率刻度设置

设备运行监控主要实现对测量仪器各通道运行情况进行监控，可对单通道进行参数设置，设备运行日志记录及查看等功能。

[image: image5.png]1:62 5% S\

————————a
o
~
|
m 1 2 & sxsE | aEuE AR | A W B 0
O 2 123 O zmeE eEnE | EsKeE | A W % 1000 2000 - oo o0
m 3 2 & sxsE | aEuE AR | A W X -
O 4 2 () emeE pEaE ESmE I A W %222
@ 200
m 5 2 & sxsE | aEuE AR | A W o
= 6 2 O ewmem - LA W % 1000 2000 E 000
X
m 7 2 & sxsE | aEuE AR | A W =
o =0
m] 8 &2 & sxsE EEuE AR | A W @f?ﬁ
2 100
m 9 2 & sxsE | aEuE AR | A W 50
Dn 1000 2000 - 3000 4000
[} 10 &2 b zxeE eEwE AR | A W
X
m 1 R & sxsE | aEuE AR | A W igg
o
m] 12 R & sxsE EEuE AR | A W ) a0
2 200
= 13 &R O sEeEm eEuE AR | A W "
o 1000 2000 3000 00
] 14 & O sEeE | REuE | ESME | A W =
m 15 R & sxsE | aEuE AR | A W Nizg
@
016 @2 O smeE eEuE EesE | A W E:Eg
Yol s A ®

/- —— o — Py SN — = —_—




图 3-5设备运行监控

[image: image6.png]



图 3-6设备运行日志

数据分析模块主要实现对历史测量数据分析功能，包括历史数据管理、历史数据的符合分析和交互分析功能。

[image: image7.png]15:43 22 = mmmw

FReARTIE: | 2025/12/08 15:43 Vv | £5EEAdiE): | 2025/12/09 15:43 v -

2025112610252 S 2025-11-26 10:34:13 HADHT | ZEHHT | KIRSH | #ik
20251126103858_S 2025-11-26 10:41:26 HADNT | ZEHHT | KIRSH | ik
20251126111436 S 2025-11-26 11:15:03 2025-11-27 11:15:03 HADHT | ZEHHT | KIRSH | #ik
20251201161054 S 2025-12-01 16:10:54 HADNT | ZEHHT | KIRSH | ik
20251201161524 S 2025-12-01 16:15:24 HADHT | ZEHHT | KIRSH | #ik
20251201161953_ S 2025-12-01 16:19:53 HADNT | ZEHHT | KIRSH | ik
20251201162205_S 2025-12-01 16:22:05 HADHT | ZEHHT | KIRSH | #ik
20251201174558 S 2025-12-01 17:45:58 HADNT | ZEHHT | KIRSH | ik
20251201174709_S 2025-12-01 17:47:09 2025-12-01 17:47:20 HADHT | ZEHHT | KIRSH | #ik
20251201174800_S 2025-12-01 17:48:00 HADNT | ZEHHT | KIRSH | ik
20251201174859_S 2025-12-01 17:48:59 HADHT | ZEHHT | KIRSH | #ik
20251201175333 S 2025-12-0117:53:33 HADNT | ZEHHT | KIRSH | ik
20251201175924 S 2025-12-01 17:59:24 2025-12-01 18:02:42 HADHT | ZEHHT | KIRSH | #ik





图 3-7历史数据列表

[image: image8.png]| manw

BE FEBARS, SHRSHEANBIATANE, SREANENFEARTST HANEE: | 50 ns [ mmmase: [ SrEma v
b ik £
) R ) ) ) )
RERFHSC DERFIH RERFHS RERF S RERFHS: RERFHS
163 57584 181 171 9172 110
2ita: 72887 it 112320 2its: 78289 2it: 59764 2ita: 91020 2ita: 37572
HR16EE2) HRRIEE) HRAGEE2) HRRS(EE2) HRR6(EE?) BRT(EE2)
RERFIHH RERFHH: RBRFHE: RERFHE
406 451 222 BilS
St 95639 Bits: 92008 it 37604 SitH: 55720
HR1GEE3) HRR2(®iE3) HRRIEE3) HRAGEE3) HRRS(EE3) HRR6(EE3) R (EE3) HRRB(EE3)
RERFHH RERFHEH: RERFHH: RERFHH RBRF RERFHH: RBRFIHE: RBRF
(0] 1057 1156 1138 663 (] 643 703
B ARIHDUE SRR
it 0 st 91025 B 8039 it 94637 it 33523 BitE: 0 itH: 55085 it 57403
PIRRTFRERT 6.63424 ~ 295282 keV' HBR16EHES) R ES) RRICEES) HRAGEES) ARRS(EES) HRR6(EHES) BRTGEHES) RRB(EES)
— RERFIHE: RERF B RERFHE: RERFHE: REEFHE: T
RENFEETE: | 62966 ~ 320095 keV
419 374 (0] 294 2042 237

HFEBHIE: 57584

2t 78169 st 75212 S 0 it 55877 i 49619 St 41753




图 3-8符合分析

[image: image9.png]WEERTRAER: ’ﬁ | WEGE  ROEE

B
BEEREER
400000 RESR:
300000 mREsE 32
£ EXEL: 409
4= 200000
MEFFAATE:  2025-10-16 16:00:3¢
100000 MEEEAE:  2025-10-16 16:31:3¢
00 50 100 150 200 250 300 i :
BeE
| MEESE | mERest  sESY RFANEESK
WHEGRIBEE W
evtRdEER: | 1 » B0
6000
:?i 4000 |
2000
i
00 250 500 750 1000 1250 1500 1750
e B iE]





图 3-9交互分析-能量计数谱分析

[image: image10.png]£250 O £0 7250
= 2
I
1§ ] 150
2 # 50 keV'
o
5
R 100 HERE: TART
HATHTS: 1064328
b 50 100 150 200 250
BT
Rt pEtEr
shEEEEe T
FNESE 32 R
SN 4096 B
&
MEFFRARTE: 2025-10-16 16:00:39 g O
i
WBESTRAIIE: 2025-10-16 16:31:36 & am
200000
SANER: | 50 i
e 1000 2000 3000 4000 5000
BEZ(ns)
——





图 3-10交互分析-二维符合谱分析
用户与数据管理模块主要实现系统的用户管理功能、可编辑核素库功能、数据回放功能、自动生成分析报告功能。

[image: image11.png]1 admin =as EREA 123456 15678991212 WY, RERTER. BEHH. KESHSOEE. SREGEE. BREY, REEGES

2 295, *0 WEAR 654321 15101012929 MEOY, REEGER. BRESECEE

3 99 wis WEAR nm 15101012929 MRW, MRS





图 3-11用户管理

[image: image12.png]15:42 252

MRSY, GRECNE. BESK, BRSACER. NNEGRY, HRSY. GREGHS

RAEER
2 FEAR WELH, REEGLE. WESACER
BEAR

MRS, BIBHHT





图 3-12权限管理

[image: image13.png]17:09 52\ Emaww 0§ Qumsimn

mewn  gemuen | memsma

A7 35010 002 a7 BRSNS
2 At 182681 00006 Ka1 ERATTEES
3 A6 717000Y 2 Mg26 EEATTRES
4 Agios 2382M o011 Cd108pd108 RS
5 Agiosm a38Y o Ag108,pd108 AR
6 Agi1o 24565 o cdi1opdito ERARTES
7 Ac27 21772y 0003 Fi223,Th227 EEASES
8 ais oams 002 B211 BRI
9 Agiiom 24078 002 Agii0cd110 ERATTES
10 A217 323Ms 04 Bi213,R1217 EEATTLES
" 218 145 02 Bi214Rn218 mEASEAS
2 Ac22s 891720 00021 Fr221 AR

13 A28 615H 003 Fr224,Th228 ERATTRES





图 3-13可编辑核素库

[image: image14.png]XKA2
XKA1
XKB1
KLX AUGER
L AUGER

B

v
B
v
v
B

7.46097
7.47824

8.2647,8.3287,

6.
07-09
1490.56
1332.492
664.46
826.10
2158.57
317.32

© o o o

021
0.004
021
0.03
0.03
021

0.0033
0.0065
0.0013
0.0154
0.0392
[F]
99.9826
0.002
0.0076
0.0012
99.88

0.0012
0.0003
0.0005
0.0005
0.0012
0.03
0.0006

0.0008
0.0002
0.03





图 3-14可编辑核素库-核素发射射线信息

[image: image15.png]17:10,a2

RENE  AGMENE  UmGRRS | REER | ovmSSSEE  SA
S I NS ISR nna: SRV s 56 V) Cwm
100 iERE
| 10: | Do-11-A%-123C ]

5 L omes mes

© B 2005071112322
£ o Ramen: | 20050711
sEsEEm: | 20250711
o
MEEE
% ) @ O - o e 2025071
it e 86400
ks 800
0000l EEG: 00
O 4000
EA: %
ROl ([ ]

R 223:1166KeV.
BER: 25611271 Kev

FWHM:  1425:263KeV

LETT





图 3-15数据回放

[image: image16.png]


[image: image17.png]



图 3-16自动分析报告生成

符合测量能谱分析软件采用良好可扩展的C/S架构设计，功能可独立发布、配置、部署、运行和测试，支持进一步需求和功能在架构中的良好集成，运行环境支持Windows7以及其它甲方指定的操作系统。

符合测量能谱分析软件采用标准化、系列化、组合化的软件设计，便于技术人员日常维护，整个架构分为应用层、服务层、数据资源层和基础设施层。

（1）应用层：为用户提供可视化的功能应用，主要包括测量参数配置、测量控制、能谱数据获取、能谱图形化展示、能谱数据存储、能谱数据分析、设备运行监控、历史数据分析、测量过程数据回放、用户与数据管理；

（2）服务层：实现各功能应用的业务逻辑，主要包括测量参数配置服务、测量控制服务、能谱数据获取服务、能谱图形化展示服务、能谱数据存储服务、能谱数据分析服务、设备运行监控服务、历史数据分析服务、测量过程数据回放服务、用户与数据管理服务；

测量参数配置服务的功能主要功能包括数字化谱仪参数设置、刻度参数设置等；

测量控制服务的功能主要功能包括手动模式控制设备、自动模式控制设备、端对端远程作业控制等；

能谱数据获取服务的功能主要功能包括在线数据实时获取、设置刻度数据和参数、刻度数据修改和拟合、能谱数据自动分析等；

能谱图形化展示服务的功能主要功能包括探测器能谱及测量信息、单一通道能谱、二维符合能谱、符合能谱三维图像、数据分析统计结果等；

能谱数据存储服务的功能主要功能包括配置能谱数据保存参数、自动保存能谱数据、手动保存能谱数据等；

能谱数据分析服务的功能主要功能包括常规能谱分析及交互、符合事件甄别、信号测量实时显示、粒子相关信息统计、粒子数据转化、多路信号事例符合处理、多路信号能谱合成处理等；

设备运行监控服务的功能主要功能包括测量过程质量控制、设备日志记录等；

历史数据分析服务的功能主要功能包括读取能谱格式数据文件、能谱数据离线分析等；

测量过程数据回放服务的功能主要功能包括能谱离线数据获取、回放过程调节、能谱数据查看、能谱比较分析等；

用户与数据管理服务的功能主要功能包括用户管理、可编辑核素库、分析结果数据库、分析报告自动生成等。

（3）数据资源层：为功能应用的实现提供基础数据支撑，分为算法模型、数据库；

算法模型包括能谱分析模型、数据转化模型、数据拟合模型等；

数据库包括核素库、分析结果数据库、用户库、日志库；

（4）基础支撑层：为功能应用的实现提供基础软件支撑，包括国产数据库、银河麒麟或统信0S操作系统；

（5）硬件设施层：包括服务器、工作站、以太网、交换机等。

具体的系统架构如下图所示：
[image: image18.png]BLE:I

-4
E
=]

D i et 22

WD 3 R 78

TF

2FN

&MBEEE SR

BEIERURIKEL

BEIEERALR ™ HETE SRR

BEERUR AT SRR A TR R IR B RRSHEEE

WESHRERS BEETISERS BB ES RS MRS

BFUSNSHIEE R DI R R RERAE ISR SO FHRRRHIEE ;ﬂgﬁﬂé

2l

ELHRE BEASER AL RS S e
SRR WELEREERRS || AASHEEERS B AR RS

TR IREL
BEZERENS Y
ZIE BRSNS

BETE B L R IR AN
Bl FEE TS

AIREBGRE

ZHFAREE

i

ENEER SRR FAESHER
SR BE A BERSEEER ST SATREEHER WES A R
BN BEIRS BB S
ST e G G REELRESY | sams
BHEENHERE | SHESENTALE | SHESHLARLE aaREagE ]| R
Fki

BETE S ATARE

BRE AR BiRMAERE

WindoWs

o

0B

Ky LN

HIEUOS

VSQLite .

BR%

TAEus

AL





图 3-17系统架构图
符合测量能谱分析软件的技术选型包括开发语言、开发工具、软件架构、版本控制工具、数据库、操作系统。

	序号
	类别
	说明

	1
	开发语言
	Qt

	2
	开发工具
	Qt Creator

	3
	软件架构
	C/S

	4
	版本控制工具
	Git

	5
	数据库
	Sqlite3、其他国产关系型数据库

	6
	操作系统
	Windows7以上或银河麒麟及统信0S操作系统


3.3.3  编码实现阶段
2025年6月16日-2025年11月14日开展软件编码实现。
	一级菜单
	模块名称
	开始时间
	结束时间

	测量参数设置
	数字化谱仪参数设置
	2025-06-16
	2025-06-25

	测量控制
	测量控制（手动控制）
	2025-06-26
	2025-07-05

	
	能量刻度设置
	2025-07-06
	2025-07-16

	
	效率刻度设置
	2025-07-17
	2025-07-22

	
	ROI配置
	2025-07-23
	2025-07-28

	
	数据保存
	2025-07-29
	2025-07-31

	
	通信状态
	2025-08-01
	2025-08-03

	
	关注核素
	2025-08-04
	2025-08-10

	
	符合事件甄别
	2025-08-11
	2025-08-20

	
	测量控制-自动运行控制
	2028-08-21
	2025-08-31

	设备运行监控
	质量控制首页
	2025-09-01
	2025-09-04

	
	单通道参数设置
	2025-09-05
	2025-09-10

	
	单通道刻度设置
	2025-09-11
	2025-09-15

	
	单通道控制
	2025-09-16
	2025-09-20

	
	设备运行日志
	2025-09-21
	2025-09-30

	数据分析
	历史数据列表
	2025-10-08
	2025-10-10

	
	历史数据导入导出
	2025-10-11
	2025-10-14

	
	符合分析
	2025-10-15
	2025-10-22

	
	交互分析-能量计数谱分析
	2025-10-23
	2025-10-31

	
	交互分析-二维复合谱分析
	2025-11-01
	2025-11-10

	数据与用户管理
	用户管理、权限管理
	2025-06-16
	2025-06-26


	
	可编辑核素库
	2025-08-01
	2025-08-15

	
	数据回放
	2025-10-08
	2025-10-18

	
	分析报告自动生成
	2025-11-01
	2025-11-10


3.3.4  软件测试阶段
2025年10月20日-2025年11月15日 完成与设备系统联调；
2025年11月16日-2025年11月23日 完成系统自测；
2025年11月24日-2025年12月03日 完成第三方测试。

3.4  交付阶段

2025年12月04日 交付软件系统。

3.5  关键技术攻关

无。

4  出现的技术问题及解决情况

无。

5  产品满足技术要求情况

	序号 
	技术要求章条号 
	要 求 
	考核方式 
	符合情况

	1
	1.1
	通过调用数字化谱仪接口动态库（非本项目开发内容），实现数字化谱仪参数设置、增益调节、高压设置、成形调节、直流偏移调节、触发阈值调节等功能，支持任意参数的可单独设置和批量设置
	参数读取正常、设置正常
	符合

	2
	1.2
	能够设置能量、效率、分辨率、ROI、拟合类型、道址、最大道址等参数
	各设置正常、设置后数据处理正常、展示正常。
	符合

	3
	2.1
	能够手动模式控制设备运行。通过软件主界面上的控制按钮，向谱仪设备发送控制信号；调用数字化谱仪接口动态库（非本项目开发内容），控制谱仪设备开始和停止测量
	动态库连接正常、手动控制正常
	符合

	4
	2.2
	能够自动模式控制设备运行。通过外部触发信号实现自动启动测量及停止测量，包括参数控制流程配置、通信状态监控等
	自动控制正常，能够通过外部信号实现启动和停止测量，能够设置测量参数，查看通信状态
	符合

	5
	2.3
	通过配置参数可实现测量系统端对端之间进行远程作业控制及测量数据传输
	可通过远程作业控制测量和数据传输
	符合

	6
	3.1
	实现在线数据实时获取功能。通过调用数字化谱仪接口动态库（非本项目开发内容），从数字化谱仪中读取原始数据
	能够在线实时获取原始数据
	符合

	7
	3.2
	能够手动或自动设置能量、效率、分辨率刻度数据和刻度参数，能够对刻度数据进行修改并重新拟合；测量过程中对正在获取的能谱数据进行自动分析且不影响正在进行的测量
	手动设置能量、效率、分辨率等刻度和参数，能够修改、重新拟合；能够在测量过程中自动分析数据且不影响正在进行的测量
	符合

	8
	3.3
	能够读取指定能谱格式数据文件进行离线分析，用户选择完能谱格式数据文件后，系统自动读取并解析数据文件的内容
	能够导入指定格式的离线数据，系统可通过数据回放、数据分析等解析数据文件
	符合

	9
	3.4
	可对粒子数据进行常规能谱分析，包括能量计数谱及符合能谱的处理分析。包括但不限于寻峰、谱光滑、本地扣除、能峰拟合、符合能谱分析等功能
	正常展示呢能谱和符合能谱，能够进行寻峰、谱光滑、本底扣除、能峰拟合、符合能谱分析等功能
	符合

	10
	3.5
	根据设定的符合时间窗或其他条件，对实时记录的粒子是否为符合事件进行甄别，并根据甲方要求实现符合能谱的实时显示
	可调整符合时间窗等条件进行符合事件甄别，能够实时显示符合能谱
	符合

	11
	3.6
	实现离线数据获取功能。能够读取和厂家同等格式的数据文件，支持历史测量数据读取回放及分析功能。回放过程中可手动调节，支持用户查看任意时刻的能谱数据，对于多个探测器的测量结果，可给出每个探测器的指定ROI的计数、能谱；可给出符合粒子对应探测器的编号，并可对不同探测器的能谱进行比较分析（总计数、关注的峰/ROI计数、半宽高、峰位、刻度参数）等
	能够通过导入方式导入离线数据，能够对历史数据进行回放，可查看任意时刻的数据，可查看每个探测器的指定ROI的技术、能谱，能够对应展示探测器的编号，可对不同探测器的能谱进行分析
	符合

	12
	3.7
	具备原始脉冲信号、成形信号、粒子信号测量及实时显示功能，具备粒子入射时间统计及结果可视化功能
	能够展示原始脉冲、诚信、以及粒子信号的图形化展示，可统计粒子入射时间。
	符合

	13
	3.8
	测量过程中可实现常规能谱交互功能，主要包括：能谱缩放、ROI设定、ROI内谱数据的统计分析、能量/道址范围、探测器编号等
	能谱能够缩放、ROI设定，能够统计ROI内谱数据进行统计分析，展示能量/道址范围和探测器编号
	符合

	14
	3.9
	可通过能谱交互实现粒子的选择，并可对所选粒子相关信息进行统计分析。如：通过对能峰包含的所有粒子数据的选择，并可对粒子数量、入射时间、探测器编号等信息进行统计
	能够通过对能峰包含的粒子进行筛选，可对粒子数量、入射时间、探测器编号等进行统计
	符合

	15
	3.10
	具备从粒子数据转换为能量数据计数谱的功能。通过统计粒子数据的幅度或时间信息给出不同特征区间的粒子数分布，并可与刻度系数等相关参数实现联动
	能够根据能量刻度将粒子数据转换为能量计数谱、可通过不同特征区间对粒子数据进行分析查看分布情况，可实时修改刻度系数实现联动
	符合

	16
	3.11
	可实现多种数据筛选条件设置及筛选结果的统计分析。筛选条件包括但不限于多路信号任意两事例之间的符合时间窗、信号幅度范围等；可对多路信号任意事例进行符合/或反符合处理；可对多路信号能谱进行合成处理
	实现多种筛选条件对结果数据进行筛选统计。
	符合

	17
	3.12
	能够自动或手动保存能谱数据，保存路径、保存格式、保存间隔支持用户自定义配置，能谱数据包括但不限于：样品信息（取样时间、取样位置、取样体积、回收率）、能谱数据（能量、效率、分辨率刻度效率刻度及能谱）等
	可手动和自动保存谱数据，保存路径、格式、时间间隔支持自定义。保存的能谱数据齐全。
	符合

	18
	4.1
	测量过程中，能够图形化显示各类实时测量数据、离线分析数据及统计分析结果等3.3小节所属功能的相关内容。包括但不限于探测器能谱及测量信息（如测量开始时间、活时间、死时间、探测器编号等）显示，单一通道能谱、合成能谱、二维符合能谱显示及交互，符合能谱三维图像及旋转、缩放等显示控制功能，数据分析统计结果实时显示等
	图形化展示内容齐全，数据准确
	符合

	19
	4.2
	软件界面显示布局合理，信息要素齐全；各类实时数据或图像显示响应速度快、延迟低；交互界面简介、功能明确，不影响其他关键信息的显示
	软件符合用户的操作习惯
	符合

	20
	5.1
	具备测量过程质量控制功能，可记录并显示探测器质量控制信息（质量控制源峰位、峰计数、测量标准差等）及曲线，具备质量控制提醒功能
	质量控制功能能够记录和现实探测器质量控制信息，显示信息齐全，可绘制相应的曲线等图形，具备质量提醒功能。
	符合

	21
	5.2
	具备设备日志记录功能，详细记录软件及测量设备运行过程状态、越线报警、启停等情况和操作人员对设备进行的所有操作及参数调整
	具备日志记录功能，日志记录要素齐全，数据准确。
	符合

	22
	6.1
	具备用户管理功能。包括用户名称、真实名称、密码、手机、创建人、创建时间、修改时间等字段。用户管理模块的功能主要包括存储规则配置、数据列表显示、数据查询、数据详情查看、数据自动删除。系统能够实现用户管理功能，支持建立和管理用户，设置不同用户的软件使用权限
	具备用户管理功能，增、删、改用户信息，用户信息显示齐全，可通过权限管理等管理规则配置、数据显示等，拥有不同权限的用户对系统拐的使用权限不同。
	符合

	23
	6.2
	具备可编辑核素库功能，包括但不限于以下数据：核素信息，包括名称、半衰期、半衰期不确定度、母体核素名称和子体核素名称等；核素发射射线信息，包括射线能量、射线能量的不确定度、射线分支比、射线分支比的不确定度、主射线标识、加和峰信息等
	可管理核素库，增、删、改等操作，核素信息显示完整，数据准确。
	符合

	24
	6.3
	具备分析结果数据库功能，包括但不限于：能谱数据分析的基本信息，包括能谱数据接收的时间、分析开始和结束时间、分析员姓名、能谱分析使用的参数（基线类型、寻峰方式、核素识别方法）等；能谱数据分析过程中能量、分辨率和效率刻度实际使用的刻度点数据及拟合结果；不同能谱数据的分析结果，包括识别的核素名称、活度、活度浓度等
	能够存储分析结果数据，保存的数据项完整。能够根据分析结果自动生成分析报告
	符合

	25
	6.4
	具备分析报告自动生成功能。可根据用户需要给出关注核素的放射性测量结果报告。
	系统能够自动生成分析报告，分析报告展示数据齐全，能够体现出真实的测量结果
	符合


6  产品“通用质量特性”情况

“通用质量特性”包括环境适应性、可靠性、维修性、测试性、安全性、保障性设计。

6.1  环境适应性情况

在运行环境发生一定范围内的改变时，软件可以较好的适应和调整。 

(1)适应性设计 

采用系列化、通用化、标准化设计，针对用户的基础支撑环境不同，增强软件对基础设施的兼容性。 

(2)易替换性设计 

综合考虑硬件的易替换性，降低客户端对硬件环境资源的要求，提高软件对各类硬件设备的兼容性，保证在计算设备、网络设备、存储设备等升级换代时，易于直接替换。

6.2  可靠性情况

可靠性是指系统在指定的环境或运行条件下，在预期寿命内圆满地执行其预期功能（没有故障并在指定的性能范围内）的概率或能力。 

本项目参照 GJB450A-2004《装备可靠性工作通用要求》系列标准进行可靠性设计，充分考虑系统的可靠性要求，确定可靠性设计准则，使之科学化、系统化、规范化指导系统的设计，避免设计的盲目性和随意性；可靠性设计准则是从影响可靠性指标的各因素入手，根据已有的、相似软件的工程经验，通过设计使这些因素得到解决或改善。在设计中，主要考虑以下几种设计。 

(1)成熟性设计 

系统研制建设中优先选用经过考验、验证、技术成熟的设计架构，充分考虑软件设计的继承性；简化设计、降低设计的复杂度；采用成熟稳定的操作系统及编译器，减少多重指针和复杂表的使用。 

(2)容错性设计 

为降低人为故障，系统设计中充分考虑容错设计（如信息容错、异常场景、硬件容错等），采用容错技术，对输入的数据进行合理性和有效性检验，在软件故障或出现违反接口约定的情况下，应维持操作系统和应用软件的正常运行并给出告警提示；同时在软件设计中应充分考虑异常场景，通过采取相应的异常处理措施进行错误隔离，避免出现死机、死循环、溢出等情况，维持软件有效运行。 

(3)易恢复性设计 

在软件失效发生后，系统具有过程数据保留和恢复的能力。系统能够记录运行的日志数据。 

(4)精心设计各类接口 

接口的可靠性，直接影响系统的功能性能。制定接口规范，各类接口的设计采用标准化、模块化以及面向对象的设计思路，依据接口规范开发各类接口，并通过不同层级的试验验证，确保接口的可靠性运行。

6.3  测试性情况

 本项目参照 GJB2547A-2012《装备测试性工作通用要求》系列标准进行设计，研制的应用软件需满足以下测试性要求： 

(1)可操作性设计 

需求、设计、手册类文档资料详实并相互一致，支持测试执行。 

(2)可观测性设计 

通过日志和告警提供系统运行状态信息，使得软件内部状态易于观测，有助于测试时信息的获取。

产品测试性满足技术要求。

6.4  维修性设计

本项目参照 GJB368B-2009《装备维修性通用要求》系列标准进行设计，应充分考虑关键任务中断恢复时间指标要求，通过维修性预计发现薄弱环节，改进 装备设计。研制的应用软件需满足以下维修性要求： 

(1)易分析性设计 

采用结构化、通用化、模块化的设计以及故障检测和诊断能力设计，实现错误的隔离和错误的定位；遵循良好的编码规范，有助于代码的分析和维护。 

(2)易改变性设计 

采用模块化设计，提高软件模块的独立性，便于进行修改、排除错误。 

(3)稳定性设计 

通过控制模块的复杂度、控制软件单元的规模、控制模块的扇入扇出数、避免不合理全局变量使用以及高内聚低耦合的模块设计，在简化结构设计的同时降低设计复杂度，并可减少因程序的修改引入的错误概率。

6.5  安全性情况

本项目参照 GJB 900A-2012《装备安全性工作通用要求》系列标准进行设计，应充分考虑信息系统安全防护。安全性设计的根本目的是在系统寿命周期内，保证系统运行安全，信息的传递使用符合安全保密规定。系统安全性设计包括物理安全、运行安全和数据安全设计。主要考虑以下几个方面： 

(1)系统应进行风险分析、安全性检测分析、备份与故障恢复恶意代码防护、自主访问控制、用户数据完整性和保护性防护等； 

(2)系统设计时应尽量减少在系统使用和保证人为差错所导致的风险； 

(3)为把不能消除的风险所形成的风险减少到最低程度，应考虑采取补偿措施，包括冗余、系统防护、故障安全保护设计等； 

(4)当各种补偿设计方法都不能消除危险时，在装配、使用、维护说明书中应给出报警和注意事项，并在危险零部件、器材、设备和措施上标出醒目的标记，以使人员、设备得到保护； 

(5)当使用的数据库不能正常连接，应用软件应提示操作员，给出一些基本的解决方法。

6.6  保障性情况

本项目参照 GJB3872-99《装备综合保障通用要求》系列标准进行设计，应充分考虑装备自身设计易于保障的要求，采取通用标准接口设计，降低人员保障要求，制定相应的保障措施。 

(1)易理解性设计

以最简、易理解的方式实现所指定的软件功能；在软件设计及实现过程中使用统一的技术和符号表示法；软件应使用自然语言作注解，使软件易读易理解便于掌握；使用有意义的英文对变量命名。 

(2)易学性设计 

符号名和标识符，包括模块名、变量名、常量名、符号名等，应代表实际意义；序言性注释应给出程序标题、模块功能和目的、主要算法等内容；功能性注释应简洁、准确、明晰；源程序结构清晰层次分明，整个软件使用统一风格的空格、空行和缩进。 

(3)易操作性设计 

提供详实的手册类文档，便于维护和操作；操作命令及参数有明确的定义，操作次数应合理，有充分的帮助信息和诊断信息可用。

7  自主可控情况

代码自主性：自主开发的软件，要求开发者对所有代码全面控制，可自由改、调整以适应不断变化的应用需要求。 

资源独立性：软件使用的所有资源（如数据、硬件等）应能自主控制，不依赖于第三方。 

安全可控：软件在设计和实施过程中必须全面考虑安全因素，保证数据的安全性和隐私性。 

技术可控：在软件的开发过程中，尤其是使用新技术时，要确保开发团队具备足够的技术实力和经验，控制技术风险。 

质量可控：通过质量管理和测试手段，确保软件的稳定性、完整性和可用性。

进程可控：对软件开发的整个流程进行管理，确保每个阶段的任务清晰、责任明确，确保项目按计划进行。 

成本可控：对软件开发的成本进行有效控制，尽可能在预算内完成开发 

维护可控：确保软件在日常使用过程中能够方便地进行更新、维护和升级，以满足应用需要。 

软件开发的自主可控就是要求无论在技术、资源、质量、安全、进程、成本、维护等方面，开发者都有足够的能力和自由度去规划、执行、修改和优化，而不受第三方控制或限制。

7.1  自主可控情况

7.1.1  国产化率
本项目主要内容包括符合测量能谱分析软件、符合测量能谱分析软件源代码、符合测量能谱分析软件配套文档、符合测量能谱分析软件第三方测试报告，国产化情况如7表 ‑1
：

表 7‑1 主要设备清单

	序号
	品名
	规格型号
	数量
	单位
	生产厂家
	备注

	1
	符合测量能谱分析软件
	可运行程序
	1
	套
	北京五木恒润科技有限公司
	配套部件百分百国产化

	  2
	符合测量能谱分析软件源代码
	源代码
	1
	套
	北京五木恒润科技有限公司
	

	3
	符合测量能谱分析软件配套文档
	Word文档
	1
	套
	北京五木恒润科技有限公司
	

	4
	符合测量能谱分析软件第三方测试报告
	Word文档
	1
	份
	？
	


7.1.2  自主可控证明材料

本项目配置的功能组件均为开源软件，满足本项目需求，具体情况如下：
	序号
	软件名称
	版本型号
	自主情况说明

	1
	Qt
	5.13
	开源C++开发库

	  2
	msvc
	2017_64
	开源C++开发库

	3
	visual studio
	2017社区版
	开发工具

	4
	SQLite
	3
	开源数据库


8  生产管理与控制

软件系统建设工作参照 GJB9001C-2017《质量管理体系要求》及 GJB 5000《军用软件研制能力成熟度模型》开展，应包括需求分析、设计、研发、测试、验收移交等阶段，各阶段应有质量控制措施，保证状态可控。 

(1)针对本项目建立完善的软件项目组织机构，严格贯彻国军标的要求，严遵循对软件质量管理的有关规定，按照软件工程的要求进行软件的开发、评测和配置管理，保障软件质量；

(2)整个软件研制过程参照《总装备部软件工程规范》，在软件研发过程中控制项目的质量风险，确保项目能如期顺利实施； 

(3)软件系统评审独立于系统平台评审，按照要求开展软件研制与评测各工作阶段的评审工作； 

(4)为保证审查质量，我方将在评审前（外部评审时）十天将有关文档提交总体单位和参加评审的所有人员，因特殊原因不能提前交付文档的，在会前组织时间进行集中审查；评审时，应审査上一阶段问题的整改情况； 

(5)组织各阶段产品的评审和审查工作时，将评审人员组成情况报请上级机关，由上级机关核实评审人员组成是否满足任务要求、规范； 

(6)邀请总体单位的本项目主要负责人参加评审和审查工作； 

(7)工作过程中，若需对研制任务或已评定方案有改动，必须经总体单位同意并报上级机关； 

(8)将各节点文档、阶段评审问题的处理和验证结果报总体单位备案。

8.1  明确生产阶段和部门职责

本项目生产阶段为合同签订后到质保期限到期之前根据项目研发实施需要，本项目的部门及对应的职责划分如下：

8.1.1  行政指挥部门职责

行政指挥部门对本项目的质量管理负责，依托本公司的质量管理体系，在计划、 组织、协调和资源等方面为项目研制提供保证。行政负责人由本公司副总裁、管理者代表担任，其质量职责是： 

(1)执行国家及有关部门颁布的质量法律、法规和政策，贯彻质量方针、质量目标及质量管理各项规章制度； 

(2)确保顾客的要求得到确定并予以满足确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息，对产品的最终交付质量负领导责任； 

(3)提出并落实重大的技术改造措施，保证产品研制所需的保障条件； 

(4)协调重大技术和质量问题； 

(5)从行政上保证技术线的畅通。

8.1.2  研发部门职责

研发部门对产品的设计、试验质量负责，确保系统的设计、试验符合有关技术要求，严格按照规定程序进行建设，支持质量师系统工作，确保系统质量，负责组织用户培训和售后服务保障工作。 

(1)软件项目经理 

本项目的项目经理由本公司系统三部的部门经理担任，其质量职责是：

1)执行国家有关行政部门颁布的质量法律、法规和政策，贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度；在行政负责人的领导下，主持产品设计和测试试验工作，负责设计技术方面的组织、管理、指挥及重大决策，对产品的设计和测试、试验质量负总责； 

2)领导并组织编制产品质量保证大纲，批准大纲的实施； 

3)是产品实现负责人，在产品实现过程中，严格贯彻研制程序，执行质量、标准化管理法规和有关规定； 

4)与顾客沟通，了解顾客的需求，参与合同评审，把顾客要求转化为产品要求； 

5)把产品要求转化为设计规范及要求。参与产品实现策划，设计开发策划，协调处理研制过程中出现的重大技术和质量问题。审批有关技术文件，对其文件质量的正确性、合理性、协调性、完整性负责; 

6)组织产品设计评审、验证和确认等工作； 

7）负责组织协调与顾客之间的关系，及时处理出现的技术和质量问题； 

8)负责组织重要试验，参与故障报告、分析、纠正和预防措施系统的运行； 

9)负责组织用户培训和售后服务保障。 

(2)架构师 

1)执行国家有关行政部门颁布的质量法律、法规和政策，贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度和标准； 

2)在项目经理的领导下，根据顾客要求和技术协议，确定设计输入要求，主持开展设计和研制工作，确保总体方案的实现，对设计和试验负责； 

3)在产品研制过程中，严格执行研制程序和质量管理的有关规定； 

4)在项目经理的领导下，负责分管系统的研制建设工作，参与组织拟制技术文件; 

5)组织开展产品设计及技术管理工作，直接参与设计、试验工作，与有关人员一起突破关键技术； 

6)按设计开发计划的要求，形成各阶段的技术文件，审签项目组产生的文件，并确保正确性、合理性、可靠性、完整性、一致性，开展产品实现过程的各项监控活动； 

7)对产品实现过程中出现的重大技术和质量问题，应及时向项目经理和质量师报告，落实有关纠正/预防措施，负责组织故障报告、分析、纠正和预防措施的运行； 

8)做好产品确认前的技术准备工作； 

9)参与产品重要试验大纲的拟制，参与产品重要试验及产品交付等工作。

(3)软件设计师 

软件设计师在项目经理的直接领导下开展工作，其职责是： 

1)执行国家有关行政部门颁布的质量法律、法规和政策，贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度和标准； 

2)在架构师的领导下，根据总体方案，负责软件的需求分析、设计、研制等工作，确保软件功能、性能的实现； 

3)在软件研制过程中，严格执行研制程序和质量管理的有关规定； 

4)在项目经理的领导下，组织软件工程化文档的编写； 

5)对研制中出现的重大技术和质量问题，应及时向项目经理和质量师报告，落实有关纠正/预防措施； 

6)做好软件测试前的技术准备工作； 

7)参与产品重要试验大纲的拟制，参与产品重要试验及产品交付等工作。 

(4)售后服务主管 

1)执行国家有关行政部门颁布的质量法律、法规和政策，贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度和标准； 

2)在项目经理的领导下，根据用户培训需求，组织制定培训计划和系统运行计划; 

3)组织制定培训教材（手册）； 

4)根据培训计划的安排，组织实施用户培训活动； 

5)组织对培训效果进行跟踪评价； 

6)负责系统运行的组织、保障； 

7)负责系统运行期间用户现场的沟通与协调； 

8)负责交付后的软件维护保障、技术支持； 

9)负责组织系统运行期间的巡查

8.1.3  研发部门职责

质量部门对质量工作负责，在行政指挥部门的领导下，负责对质量保证大纲的实施进行监督、检査、控制和管理；负责质量问题的跟踪归零，重大质量问题向行政 指挥系统汇报；与内业生产负责人紧密合作，确保制作数据的质量； 

组织或参加系统各阶段的评审，监督试验、软件测试、系统测试和验收；对项目及其设计文件的标准化负责，对项目实施过程中的标准化工作实施检査和监督；负责本项目软件配置管理活动的组织实施。 

(1)质量师 

本项目的质量师，在本项目中为软件测试工程师，由本公司质量管理部门负责人担任，其质量职责是： 

1)执行国家有关行政部门颁布的质量法律、法规和政策，贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度和标准，对产品研制过程中的质量负责； 

2)协助行政负责人、项目经理、架构师，组织开展产品实现和设计开发策划，参照 GJB 1406A-2005《产品质量保证大纲要求》以及本公司实际情况，组织拟制质量保证大纲，负责研制过程质量控制活动的组织和实施； 

3)拟制、会签有关项目文件； 

4)参与设计评审，负责跟踪项目组对评审中发现的质量问题和提岀的意见的处理，负责对归零工作进行处理，参加测试、验收等验证活动； 

5)负责产品研制过程中的故障报告、分析、纠正和预防措施协调的正常运行； 

6)负责产品实现过程中质量信息收集、传递，并建立记录； 

7)负责在产品实现关键节点及时向甲方通报研制进度情况； 

8)负责每季度向甲方提供项计划执行情况和质量管理简报； 

9)当项目出现重大问题及关键岗位人员变动时，负责及时向甲方通报； 

10)负责协调项目组配合甲方对项目研制进展情况的检查。 

11)执行国家有关行政部门颁布的质量法律、法规和政策，贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度和标准，对产品的测试工作负责； 

12)以招标文件（或合同）为依据，制定软件测试计划和系统联试大纲，并监督执行； 

13)负责组织测试用例或测试项目的设计； 

14)负责依据测试计划和联试大纲，组织实施软件测试和系统击沉关联式； 

15)负责组织测试报告、系统集成联试报告的编制及发布； 

16)负责组织测试过程和联试过程中测试问题的跟踪、统计及归零验证； 

17)负责组织采购品的验证。

8.2  生产过程控制

项目组应按本公司质量管理体系文件要求，实施文件和记录的审批、分发、更改 控制，对产品实现过程中的文件、记录进行管理，确保完整、准确、协调一致、清晰、 受控等，确保研制过程中使用的文件现行有效，应及时对作废文件进行标识，防止误用。针对本项目的成套资料管理应当符合甲方轻术资料管理相关文件的规定。项目完成后，设计师系统负责人组织将产品实现过程中产生的文档、记录进行归档。

8.3   主要的配套产品、设备、材料和供货情况

不涉及。

9  贯彻产品标准化大纲情况

9.1  设备生产标准规范落实情况

不涉及。

9.2  文档资料标准规范落实情况

文档资料标准参照GJB 438C-2021《军用软件开发文档通用要求》。

9.3  项目实施管理的原则

(1)全方位、全过程管理 

将包括项目初步设计、组织实施、分步检查、项目验收评审与交付等内容的全部过程纳入项目管理机构的管理范围内，针对每个过程的不同特点，制定详细的管理规定，设立相应项目管理机构。 

(2)规范化的管理 

在项目实施的任何一个阶段，管理机构要向采购人及时、准确、完整地提供项目的阶段进展报告，并进行文档的系统化、规范化及标准化管理。

9.4  项目管理目标

(1)在规定的时间期限内完成项目。在项目的实施过程中，必须对时间期限进行严格定义，加强控制，才能保证在规定的时间期限内完成工作。 

(2)满足总体技术要求和实际工作指标。 

(3)合理地运用分配的资源满足项目需求，以达到高质量完成项目的目的。 

(4)加强沟通。项目实施中，项目需求的不确定或无限制蔓延往往是项目无法完工的最大威胁，因而要加强与甲方的沟通，以提前对各种需求变化尽可能早地发现, 并做出适当的应变。

9.5  项目管理措施

(1)组织精干高效的项目管理班子，科学组织实施。 


为了保证本项目能够高效率、高质量、高可靠性完成，我公司选派管理人员组成项目领导组。项目领导组的主要管理者，他们经验丰富，管理有方，在项目组织管理上制定详 细的实施进度计划，并将责任落实到人，通过严格科学的管理，确保计划得到落实。 

(2)加强项目实施进度计划管理。 

我公司将严格依据项目实现交付的时间要求，进一步具体地编制项目实施计划， 该实施进度控制计划作为本项目的总控实施目标。项目按照实施计划的要求组织实施，确保关键线路工期得到保障，保证各工期控制点目标的实现。 

项目负责人将依据实施总控制计划按照实际情况编制周实施进度计划。周实施进度计划的编制将落实到每一天按期完成，对关键路线工期予以保障。项目组每周召开例会，针对出现的制约实施进度的不利因素进行分析，及时找出制约实施进度的不利因素，及时解决出现的矛盾及问题，并根据计划完成情况对相关部门及责任人进行奖罚。 

(3)组织强有力的专业队伍，保证用户的需求。 

我公司将选用强有力高技术的专业队伍，根据项目的特点及进度控制的要求配备足够的人员，同时建立奖罚制度，做好后勤保障，确保项目的顺利完成。 

1)把好质量关，落实各项质量控制措施，把质量管理落实到事前控制，把影响项目进度的不利因素减少到最低程度，保证计划按期执行。 

2)加强与甲方的协调沟通，为本项目高效率、高质量进行创造良好条件。 

3)加强对影响进度的干扰因素和潜在风险的分析，制定应对措施，尽量减少由于特殊情况造成对项目实施的影响。 

4)加强实施过程的进度监控，在项目进展的全过程中，进行计划进度与实际进度的比较，及时发现偏离，及时采取措施纠正或者预防；协调项目参与人员之间的进度关系。

9.6  项目管理组织

在本项目实施过程中，考虑到项目包括多项任务，为了保障项目顺利实施，我公司将根据系统的功能组成和项目各阶段的任务，成立由项目经理、研发、集成调试、质量管理以及客户支持组成的项目组，完成项目的设计、研制、集成联试等工作。同时，根据项目管理和质量管理要求，设立质量管理组和客户支持组，支持、配合工程各小组工作开展。 

各个小组工作描述如下： 

(1)项目经理 

1)组织各专业技术队伍，明确技术责任与技术方案； 

2)编制计划进度，质量标准； 

3)负责任务分解，将任务分解到研发组、数据制作组、集成联试组、质量管理组和客户支持组，组织各专业技术人员优质按时完成任务； 

4)确定各技术专业验收测试标准和验收测试人员； 

5)项目风险分析与管控； 

6)监督各组工作； 

7)组织出厂验收、现场验收和系统交付。 

(2)研发组 

1)根据任务分工，开展基础集成框架总体技术方案设计； 

2)完成基础集成框架关键技术攻关； 

3)完成基础集成框架功能研制与测试； 

4)完成项目任务相关技术文档的编制； 

5)根据总体项目管理安排，配合项目集成测试、典型案例验证等工作。 

(3)集成联试组 

1)根据任务分工，开展系统集成与联试、配置项测试、系统测试的策划； 

2)组织制定软件集成测试计划、配置项测试计划、软件系统测试计划，作为系统逐级测试验证的依据； 

3)组织软件的集成、系统联试、系统测试等； 

4)配合测评组织进行第三方测试。 

(4)质量管理组 

负责组织检验员对软件系统进行逐级测试，负责产品技术状态管理和产品实现过程的监控和标准化管理。 

(5)客户支持组 

负责编制用户文档、对客户进行培训。协调客户与项目团队关系，保障项目沟通顺畅。

9.7  项目策划

合理规划项目各阶段需要完成的任务，并设定任务完成的时间与标准，组织项目组相关人员进行软件计划的评审。

9.8  需求管理

需求管理过程包括需求调查、需求分析、需求跟踪四个过程。

需求调查：

项目经理需依照项目计划实施需求调查和分析。

需求分析：

需求调查结束后，项目经理组织核心技术人员开始初步需求分析。需求初步分析完成后，项目组开始编制《软件需求规格说明》，需求分析可以按计划要求，分为多次完成。项目需求分析完成或阶段完成后，由项目经理通知质量管理部依据品质管理控制程序实施评审，需求评审前，技术经理应当对客户的关键需求进行说明。

需求跟踪：

需求分析内部评审结束后，可向用户申请审核并签，字确认。用户确认后的需求，项目组成员制作需求关系表维护需求与设计的对应关系，质量管理部则依据品质管理与控制程序对需求关系维护情况进行检查。

项目实施过程中，出现需求变更时，应制作变更备忘录，并交项目经理 
审核后，以书面方式通知项目组成员需求变更。

9.9  系统设计管理
概要设计：

项目经理与核心研发人员负责实施概要设计 

(1)系统架构：软件架构、技术平台、系统划分 

(2)模块划分：层次、模块划分，流程划分 

(3)系统接口：外部接口设计、内部接口设计 

(4)数据(库)设计：核心 DB 设计、数据设计 

概要设计完成后，项目经理需组织项目干系人实施概要设计评审，概要设计评审结束后，需由用户审核并签字确认。

详细设计：

由项目组所有研发人员共同负责实施详细设计，详细设计根据业务要求以及概要设计的内容，确定细化各类组件的功能、逻辑流程、业务要求、组件接口。详细设计的成果为《软件设计方案》，详细设计完成后，项目经理需组织项目干系人实施详细设计评审，详细设计评审结束后，进入项目开发与测试阶段。

9.10  系统编码开发
软件编码开发由项目研发组负责实施。 

软件开发过程中，必须代码遵循模块设计，模块设计遵循架构设计，架构设计遵循需求分析的原则。 
软件编码开发过程参照编程规范进行编码，配置管理工程师参照配置管理规范一周进行一次代码核查，并将代码备份到指定机器。

9.11  系统测试
系统完成单元测试并且软件集成后，提交测试组进行部件测试、配置项测试、系统测试和第三方测试。 

在需求分析阶段，测试人员需要了解项目需求收集结果包括项目需求规格说明、功能结构及模块划分、以及项目需求变更，并会同项目主管根据《软件需求规格说明书》 制定并确认软件系统测试内容和方法。 
在测试阶段，项目开发组提交测试所要求的待测软件及各种文档，测试组安排和协调测试设备、环境等准备工作。测试组按不同层级测试计划及说明的要求对待测软件进行集成测试、配置项测试、系统测试等，并对修改后的情况进行复核。项目组对测试人员所提交的缺陷进行确认，对有争议的问题可由上一级技术负责人确认和仲裁；项目开发组针对缺陷进行逐项修改，修改完成后再将待测软件及错误修改情况提交测试组进行回归测试。测试组负责根据测试结果编制生成集成测试报告、配置项测试报告、软件系统测试报告等。 
通过系统测试后，提交具备军用软件测评实验室资质的测评组织对软件系统进行测评。项目开发组针对缺陷进行逐项修改，修改完成后再将待测软件及错误修改情况提交测评组织进行回归测试。测评工作结束后，测评组织编制生成软件测试报告。

10  产品质量、工艺性、经济性评价
10.1  产品质量评价
产品符合相关质量要求。

10.2  产品工艺性评价
不涉及
10.3  产品经济性评价
不涉及。
11  结束语

在该项目生产实施期间，各级领导、甲方、协作单位、相关人员给与了我们很大的支持和帮助，使得符合测量能谱分析软件的生产顺利完成，在此深表感谢。
PAGE  

